H-BD5 SPM4210/4220/4230 悬浮物浓度测试仪，便携式水质悬浮物分析仪

特点：

●4210悬浮物浓度测试仪位专业光学散射粒子测试技术，4230为带有色度补偿的光学散射粒子测试技术，主要用于液体悬浮物测试。

●配用智能仪表，可以满足多种测试应用

●反应速度，智能系统，温度矫正，灵敏度高，性能稳定

应用:
●工业过程悬浮物浓度测试;
●胶体、浆体等固液混合体工艺;
●相关工业过程：
污水处理厂– 原始垃圾、活性污泥、回流淤泥、腐植物、出口;
造纸工业– 筛滤液、水处理;
陶瓷水泥工业– 生产过程水中含泥量;
污染排放检测;
●其它工业过程悬浮物：
水处理过程-淤泥浓度、水质达标
水质调理
环境检测
●油品浊度或悬浮物检测

技术指标：

| 测定原理 | Turb.90d 4210 光学散射式 | Turb.90d 4220 光学散射+透射式 | Turb4230.2r 双光学散射式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定対象 | 液体悬浮物总平均浓度 | 液体悬浮物总平均浓度 | 液体悬浮物总平均浓度 |
| 测试方法 | 扩散式 | 扩散式 | 扩散式 |
| 检测灵敏度 | 1mg/L | 1mg/L | 0.1mg/L |
| 测定范围 | 0-1000mg/L；最大到0-120g/L | 0-100mg/L；最大到0-20g/L | 0-5000mg/L |
| 反应时间 | 100ms | 100ms | 100ms |
| 测定精度 | ±2%（相对标准物） | ±2%（相对标准物） | ±2%（相对标准物） |
| 显示器 | 16*2 LCD液晶 | 16*2 LCD液晶 | 16*2 LCD液晶 |
| 串行通信 | RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 |
| 环境温度 | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ |
| 电源 | 9V电池供电，充电器DC12-24V | 9V电池供电，充电器DC12-24V | 9V电池供电，充电器DC12-24V |
| 传感器尺寸 | Φ30*300 | Φ49*300 | Φ59*300 |

标准技术产品测量：

| 传感器名称 | 其他说明 |  |
| --- | --- | --- |
| Turb4220 液体中固体颗粒悬浮物 原理：4220 | 适用于纯水，自来水，无色废水或固定场合水质； 测量范围：0.01-100mg/L； 准确度：±2-5%FS； 重复精度：＜±1%R； 分辨率：0.01mg/L； 使用温度：0-50℃； |  |
| Turb4210FL5 液体中固体颗粒悬浮物 原理：4210 90°_DTU | 适用于纯水，自来水，无色废水或固定场合水质； 测量范围：0.1-1000mg/L，最大到20g/L； 准确度：±2-5%FS； 重复精度：＜±1%R； 分辨率：0.1mg/L； 使用温度：0-50℃； |  |
| SPM4210FL2 液体中固体颗粒悬浮物 原理：4210 90°_DTU | 适用于自来水，无色废水或固定场合水质； 测量范围：10-10000mg/L，最大到120g/L； 准确度：±2-5%FS； 重复精度：＜±1%R； 分辨率：1mg/L； 使用温度：0-50℃； |  |
| SPM4230 液体中固体颗粒悬浮物 原理：双散射 | 适用于有色废水或复杂混合物窗中悬浮物测试； 测量范围：MLSS：0-5000mg/L，最大到120g/L； 准确度：±2-5%FS； 重复精度：＜±1%R； 分辨率：0.1； 使用温度：0-50℃； 压力：＜7kgf/cm2； 传感器直径：Φ78mm 插入深度：＞10mm | 注意：MLSS大于5000mg/L以上，将丧失颜色补偿能力 |